附件1

新疆维吾尔自治区2024年度工业和信息化领域

“揭榜挂帅”项目榜单

项目需求1：生态安全型低熔点纤维专用聚酯产品开发及产业化

- 一、需求单位

- 新疆蓝山屯河科技股份有限公司

项目负责人：徐玉琴（15099591620）

- 二、需求内容及技术指标要求

- 需求内容

- 1.高效复配型耐水解专用催化剂的合成技术

- 设计复配型耐水解专用催化剂分子结构，以钛酸四丁酯(TBT)、二元醇、乙酸锌、柠檬酸(CA)为主要单体，系统性研究催化剂分子中Ti4+、Zn2+、O(CH2)nO、CA等分子结构的比例含量对催化剂活性、耐水解性、热稳定性和产物色值的影响；复配型耐水解专用催化剂的连续稳定合成技术；系统研究钛系复合型催化剂对聚合动力学过程的影响机制及聚合物品控关系，开发钛系催化剂多位点精确添加技术。

- 2.低熔点共聚酯连续稳定聚合技术

- 系统性研究共聚反应动力学过程，建立起低熔点共聚酯反应工艺、化学序列结构与低熔点性能之间的关系；对催化剂添加量、反应温度进行研究，降低共聚酯熔点与b值的同时，延长过滤器更换周期，提高熔体过滤性能，确保纺丝可纺性，从而进一步提高纺丝制成率；开发高效均质酯化、高效增粘等技术与装备；研发低熔点共聚酯共聚副反应抑制技术，微晶调控技术。

- 3.低熔点聚酯在卫材上的应用技术

- 开发梯度分段固态干燥和熔体负压抽提除湿相结合的双重均质切片干燥技术，提高熔体品质；开发温度场、剪切场等多因素联动调控熔体复配技术，设计专用过滤器和纺丝组件以及熔体流动路径，实现低熔点共聚酯皮芯复合熔体的高均匀高稳定复合挤出；研究同质异构双组分熔体调配及高稳定挤出、大面积平流均质冷却成形、水冷高效传导多级牵伸、高位距牵伸点精确调控等技术。

- （二）技术指标要求

- 1.复配型耐水解专用催化剂有效催化率≥95%能够在醇中均质分散，催化活性≥10万倍，产物色值0～4；

- 2.低熔点共聚酯共聚副反应抑制技术，微晶调控技术。低熔点共聚酯特性粘度波动M±0.05dL/g，熔点120-130℃，切片b≤5；

- 3.开发皮芯复合纤维专用聚酯产品1项，实现千吨产能，新增销售收入1500万元。专用聚酯产品所生产的纤维可以达到纤维强度≥1.50cN/dtex，断裂伸长率50-200%，线密度偏差率±5.0%，无锑含量；

- 4.形成无锑皮芯复合纤维专用聚酯产标准1项。

- 三、发榜方承诺提供的条件

- 1.资金条件：新疆蓝山屯河科技股份有限公司2023年末公司总营收达42亿元，近三年研发投入达5%以上，有充足的项目实施资金条件。

- 2.研发基础、知识产权、成果转化和产业化条件等条件：发榜单位是国家级企业技术中心，研究与试验发展人员占职工占总数的30%，研发和技术人员队伍强大。聚酯方面，拥有209项专利，10余项项国家级绿色设计产品，参与制定国家标准6项，已积累丰富的聚酯产品研发和转化经验。具有多套聚酯类产品中小试、产业化设施设备，建有聚合、改性以及后加工试验及检测评价平台，拥有国际一流的检测仪器百余台/套，仪器设备原值过亿元。在中小试试验方面，拥有聚合工艺研究小试装置，可用于各类聚酯的研究、开发和中试工作。同时公司还拥有多条多种类聚酯产品万吨级产业化装置，具有几十年聚酯新产品新技术产业化转化经验，已成功实现了PBAT/PBS生物降解树脂、PET、PBT、TPEE等聚酯类新产品产业化转化，这为项目产业化提供可靠的装置和技术保障。

- 四、预期成果形式

- 围绕基于高效复配型耐水解专用催化剂的合成技术；低熔点共聚酯连续稳定聚合技术；低熔点聚酯在卫材上的应用技术，所形成的成果所属权归双方共有。

- 交付条件

- 开发高效复配型耐水解专用催化剂的合成技术1套；开发低熔点共聚酯连续稳定聚合技术1套；开发低熔点聚酯在卫材上的应用技术1套。完成千吨级产业化生产装置建设。建立无锑皮芯复合纤维专用聚酯产标准1项。

- 六、项目实施周期及投入预算

- 项目实施周期：2024年12月1日-2027年11月30日

- 项目投入预算：2500万元

- 七、对揭榜方要求

- 揭榜方应具有独立的研发团队、配套的科研条件和自主研发实力，能按要求完成揭榜任务。

项目需求2：就地取材绿色环保低造价高原矿山道路移动3D打印建造成套技术研发及示范

- 一、需求单位

和田盈鑫能矿有限责任公司

项目负责人：满江勇（18997933076）

- 二、需求内容及技术指标要求

（一）需求内容

- 本研究致力于探索如何通过移动3D打印建造技术，结合就地取材和绿色低碳循环再生理念，实现生态环境脆弱的高寒高海拔高原矿山道路、场站、排土场及附属设施等的建造科技产业化。具体将开展如下几个方面的研究和示范应用工作：

- 1.设备集成研发。针对特定的工程需求，开展高原矿山道路、场站、排土场及附属设施等建造中应用的移动3D打印设备集成定制化科技攻关研发，包括“移动3D打印机系列：撤布车、水车、移动3D打印主机（就地取材移动式拌和、施工打印及预碾压成型一体化）、平地机、压路机、检测车等，相关工艺参数、协同技术方案、智能传感器及智慧实时管控系统。

- 2.材料自主创新。就地取材的3D打印材料开发是实现高原矿山建设移动3D打印建造的核心。针对南疆高原矿山各种地质土质条件（高含泥量天然碎砾石土、风积沙、黄土、粉土及各类矿山弃渣尾砂等），因地制宜、采用特种土泥活性激发技术来实现免水洗就地取材，开发具备变废为宝、经济适用的移动3D打印基材（核心激发剂工艺包+就地取材的各类天然土），研制系列化绿色环保移动3D打印基材工艺包配方（强度从1MPa至100MPa），同时确保相关就地取材加工成品符合均匀高品质和生态友好型的要求。

- 3.标准编制及产业化示范。编制一整套绿色高原矿山工程建设及质量验收标准，包括从项目设计、材料选择、机械组合、施工过程精准化管控到交工验收的全过程标准体系；同时，开展就地取材移动3D打印标准系列化高原矿山道路、排土场、场站及其他附属设施等建造工艺研究，并形成绿色移动3D打印高原矿山基础设施建造产业化示范。

（二）技术指标要求

- 1.集成开发高原矿山基础设施建造中定制化绿色移动3D打印系列化装备1套；每台班3D打印建造面积≥5000平方米，水平打印精度误差≤1cm、纵向打印精度误差≤5mm。

- 2.研发具备变废为宝、就地取材、经济适用的绿色移动3D打印材料工艺包1个；28天强度从1MPa至100MPa，符合绿色环保标准，确保打印后的结构具有足够的抗压强度、抗风化性能及良好的抗渗透性，且环境污染物排放量不超过国家环保标准。

- 3.基于上述核心材料及装备，融合智慧大数据库的构建，形成高原矿山基础设施绿色智慧移动3D打印示范工程至少2项，信息化数据采集及料机协同控制系统：设备通信传输延迟率≤40ms；示范工程数量：在南疆高原矿山地区完成至少2项示范工程（如高原矿山道路、排土场、场站等设施的建设），每项工程的工程量不少于5000平方米。

- 三、发榜方承诺提供的条件

组建工作专班，确保经费投入，并按要求支出，工程技术人员做好技术支撑的保障，提供应用场景，后勤、车辆专门配备与项目。

- 四、预期成果形式

1.集成开发高原矿山基础设施建造中定制化绿色移动3D打印系列化装备1套。

2.研发具备变废为宝、就地取材、经济适用的绿色移动3D打印材料工艺包1个。

3.基于上述核心材料及装备，融合智慧大数据库的构建，形成高原矿山基础设施绿色智慧移动3D打印示范工程至少2项，新增产值3000万元以上，创造新增劳动力就业岗位50名。

4.构建相关科技创新团队1个。

5.发表核心论文3篇,申报专利3项，编制工法1项，申请软著2项，编制地方标准或团体标准1项。

6.培养研究生3至5名、相关技术骨干5至8名、产业化工人50名以上。

- 五、交付条件

1.技术、工程示范项目：采用现场+远程视频、系统平台展示的方式对依托工程进行研究成果验证和展示。

2.技术方案:通过第三方评价或会议评审。

3.论文:见刊或收录证明材料。

4.技术研究报告:通过会议评审。

5.发明、实用新型专利、工艺工法、规范:发明或实用新型专利以国家知识产权局授权的相关证书或具备发明专利受理通知;工法应具有省部级工法证书;规范为已发布或通过专家评审。

产品、生产线:获得第三方评价认可。

人才培养:学科带头人、正高、副高、工程师、施工技术工人等各类专业技术人员通过职称证书考核;硕博研究生通过学位论文、毕业证书等体现。

- 六、项目实施周期及投入预算

项目实施周期：2025年1月-2027年12月

项目投入预算：1200万元

- 七、对揭榜方要求

揭榜方要求为具有研发能力的高校、科研机构、科技型企业等，须满足下列条件：

1.揭榜方应为区内外注册的具有独立法人资格的高校、科研院所等。

2.揭榜方应具有良好的研发实力、和稳定的科研人员队伍，优良完善的科研条件，有能力完成发榜单位提出的任务；揭榜方提出的技术方案可行性高、经济性好，具有自主知识产权，能协助发榜方完成成果转化应用，同时能够帮带培养一批新疆本土创新人才和科研团队。

3.揭榜方须有国家级重点实验室等研发平台，有相关领域技术团队，技术负责人需具有正高级职称及博士学位，在相关领域主持过省部级以上自然科学基金项目或重大科技项目，主编过相关行业或地方标准，并获得过省部级以上科研奖励。

4.能针对发榜项目需求，提出攻克技术难题的可行性方案，并且该方案、技术、仪器设备等不涉及知识产权等法律纠纷。

5.优先支持具有良好的科研和技术开发业绩的疆内单位和团队，鼓励各主体组建联合体共同开展揭榜攻关，要求研发团队具有相关技术领域经验10年及以上。

6.具有良好的科研道德和社会信用，近三年内无严重科研不端与失信行为记录、不良信用记录、重大违法行为、重大安全事故或重大质量事故。

7.鼓励开展产学研合作揭榜攻关。

项目需求3：铝加工（深井铸造）安全风险动态监测及预警技术研发

一、需求单位

新疆众和股份有限公司

项目负责人：颜屹（13999103619）

- 二、需求内容及技术指标要求

- （一）需求内容

- 1.铝加工（深井铸造）结晶器漏铝精准识别方法及监测技术

- ①研发多模态输入数据的精准识别模型;②研发声信号多场耦合高精度漏铝识别方法；③研发结晶器漏铝预警在线监检测系统。

- 2.铝加工（深井铸造）安全风险动态评估模型及预警技术

①开发铝加工（深井铸造）安全风险根因素根因分析及风险点知识库；②研发铝加工（深井铸造）安全风险动态评估模型；③研发基于安全风险动态监测的事故超前预警技术。

3.铝加工（深井铸造）工艺安全联锁系统及远程控制技术

①建立基于不同合金体系与铸造方法构建保温炉、流道、铸盘与铸井安全联锁节点；②研发半连续铸造安全启动、危险预警及联锁触发和联锁动作的逻辑模型；③设计高可靠性、高响应安全联锁系统与远程控制的硬件框架冗余结构；④开发半连续铸造安全启动、危险预警与危险三级安全联锁及远程控制技术及装备。

- （二）技术指标要求

1.研发1套基于多模态信号监测漏铝的系统，漏铝识别准确率≥90%；

- 2.建立1套铝加工（深井铸造）安全风险点知识库，覆盖风险点位不少于30处，风险点位隐患超前预警95%以上，重大危险源动态监测100%覆盖；

- 3.半连续铸造安全启动、危险预警(渗出、拉裂)、危险一级(漏铝孔＜3)与危险二级(漏铝孔≥3)联锁触发条件与远程控制联锁系统1套，漏铝远程联锁封堵执行准确率>95%。

- 三、发榜方承诺提供的条件

- 新疆众和股份有限公司是铝基新材料产业的技术引领者和全球供应商，于1958年建厂，1996年在上海证券交易所上市，是新疆第一家上市的工业企业。历经60余年的发展，已成为中国战略性新材料产业的核心骨干企业，中国电子元件百强企业、铝加工十强企业，形成了以“能源-高纯铝-电子铝箔-电极箔”铝基新材料产业链为主体，冶金技术服务、钢铁耐材技术服务、物流服务协同发展的产业格局。

- 公司致力于“绿色发展、循环发展、低碳发展”，持续推动数字信息技术与制造业融合，加快产业高端化、智能化、绿色化升级，推动产业延链、补链、拓链、强链，深化改革创新，培育建设新质生产力，助力国家新材料产业高质量发展。

- 公司建设有“国家认定企业技术中心”“博士后科研工作站”“铝电子材料国家地方联合工程实验室”“新疆铝基电子材料工程技术研究中心”“新疆铝基电子电工材料重点实验室”“新疆铝基产业创新研究院”，是首批国家“创新型企业”“国家技术创新示范企业”，荣获“中国工业大奖表彰奖”，累计获得国内外知识产权400余项，主导制定了24项国家及行业标准，承担了6项国家“863”计划项目、2项“国家科技支撑计划”和1项“国家科技重大专项”等一系列国家新材料领域重大科研课题，荣获省部级和行业科学技术奖、专利奖28项，一等奖13项，与多所高校院所建立了产、学、研、用的长效合作机制，为国家发展提供了“绿色”原材料保障及解决方案。研发基础雄厚，成果转化条件充沛。

- 四、预期成果形式

- 1.基于多模态信号监测漏铝的系统、铝加工（深井铸造）安全风险点知识库、半连续铸造安全启动、危险预警(渗出、拉裂)、危险一级(漏铝孔＜3)与危险二级(漏铝孔≥3)联锁触发条件与远程控制联锁系统。

- 2.在项目实施过程中申请发明专利不少于2项，软著不少于2项，论文2篇。

- 3.培养不少于5名铝加工（深井铸造）结晶器漏铝监测及智能诊断专业领域工程师。

- 五、交付条件

- 以交付系统的功能可用性、漏铝识别准确率、风险点位隐患超前预警率、重大危险源动态监测覆盖率、漏铝远程联锁封堵执行准确率等重要技术指标作为项目验收考量依据。

- 六、项目实施周期及投入预算

- 项目实施周期：2025年8月-2027年8月

项目投入预算：3000万元

- 对揭榜方要求

- 疆内外具有独立法人资格的高校、科研院所，在相关领域有较强的研发实力、良好的科研条件、稳定的科研队伍。

- 在相关技术领域拥有国家级基地支撑条件和科研平台，具有良好的技术储备和可行的攻关方案。

项目需求4：绿色低碳低氧、无氧铜杆材料技术研发

- 一、需求单位

新疆欧亚铜业有限公司

项目负责人：白晨（13809991919）

- 二、需求内容及技术指标要求

- （一）需求内容

1.优化绿色低碳低氧/无氧铜杆的铸造工艺，提高铜杆的成型质量。

2.形成绿色低碳低氧/无氧铜杆材料高效低成本制备技术；突破竖炉铜液中杂质精炼技术与氧含量控制技术；指导建设竖炉-连铸连轧铜杆多规格产品产业化技术；开发基于竖炉的再生铜添加、熔体净化、脱气脱氧精炼、连铸连轧联合制备技术；揭示低氧、无氧铜杆材料的强度和导电性能的关联关系，解决汗液共性问题，突破瓶颈，实现无氧、低氧铜的低成本、绿色、低碳排放高效制造。

- （二）技术指标要求

1.低碳低氧、无氧铜杆材料加工能耗低于400元/吨，再生铜添加量大于20%；

2.杆材铸锭合格率大于95%，单根杆坯铸锭吨重大于2.5吨；

3.低氧铜杆材料最大抗拉强度大于200MPa，断裂伸长率大于10%，导电率大于96%IACS，杆坯的可冷拉拔最小直径小于0.1mm。

- 三、发榜方承诺提供的条件

1.新疆欧亚铜业有限公司总投资5亿元，主要从事金属铜制品的制造、研发和销售，总建筑面积34102平方米，建设4层办公楼1栋、钢结构单层生产车间2栋、成品库房1栋、拉丝车间1栋、2层餐厅1栋及附属设施。

2.公司建设有竖炉、铸造机、连铸连拉机、盘线机、光谱仪、显微镜、力学性能试验机、电学性能试验机等成套的铜杆研发、生产和检测设备，可为项目开发提供有良好的研发条件和平台。

- 四、预期成果形式

1.可实现年产，年产值新增5亿元以上，可提供就业岗位15-20个，促进当地人民的就业，环节就业压力。

2.推动企业绿色智能升级，延伸产业链，对现有设备进行绿色改造升级，实现产能的提升。

3.取得重大的科研成就，培养带动新疆本土人才和科研团队快速成长。

- 五、交付条件

1.建立竖炉-连铸连轧铜杆多规格产品产业化技术体系1套，铸锭合格率大于95%，单根杆坯铸锭吨重大于2.5吨。

2.开发基于竖炉的再生铜添加、熔体净化、脱气脱氧精炼、连铸连轧技术1套，研发出再生铜的精炼剂及其添加技术，形成绿色低碳低氧铜杆高效制备技术1套。

3.开发出低氧铜杆材料产业化制备技术，最大抗拉强度大于200MPa，断裂伸长率大于10%，导电率大于96%IACS，杆坯的可冷拉拔最小直径小于0.1mm。

4.围绕竖炉-连铸连轧铜杆生产研发方面的要求，通过对生产过程中的工艺、设备、质量、产量、能耗、碳足迹等参数进行采集与分析，并通过协同控制、协同研究、技术研讨等方式，培养企业技术骨干5-8人，形成与项目相关的工艺规程2套，技术规范2套，项目研究报告1份，申请国家发明专利5项、实用新型专利4项，知识产权及科技成果归属权为发榜方和揭榜方双方共有。

- 六、项目实施周期及投入预算

项目实施周期：2024年8月-2027年12月

项目投入预算：3000万元，其中自筹经费2000万元

- 七、对揭榜方要求

1.揭榜方团队应为国内在铜加工行业具有较深造诣的团队，揭榜负责人需要具备10年以上的高性能铜合金开发经历，团队具有正高级5人以上、副高3人以上，具有可依托的国家级重点实验室。

2.揭榜方团队应在低氧/无氧铜杆材方面服务过10家企业以上，能在一定时期内对发榜项目需求提出攻克关键核心技术的可行方案，团队拥有铜合金相关自主知识产权30项以上，能熟练与一带一路国家的专家进行技术交流。

3.揭榜方需有较强的研发实力、科研条件和稳定的人员队伍等，有能力完成发榜任务；优先支持具有国际留学背景、良好科研业绩的团队及单位，鼓励校企产学研合作揭榜攻关。

- 项目需求5：退役风机叶片高值化再生利用关键技术研究及示范

- 一、需求单位

- 新疆新能源（集团）环境发展有限公司

- 项目负责人：胡渊鑫（18139688826）

- 二、需求内容及技术指标要求

- （一）需求内容

为解决退役风机叶片的高值再利用，叶片在野外进行简单拆解和切割后，需将主梁等高利用价值的胚料运送至工厂进行进一步加工，因此需主要解决以下关键技术及示范需求：

①退役风电叶片无水切割技术与设备；

②退役风电叶片专业切割技术与设备；

③退役风电叶再生复合材料技术；

④退役风电叶再生利用示范。

- （二）技术指标要求

1.退役风电叶片无水切割技术与设备

西北地区水资源匮乏，生态环境敏感且脆弱，为保护退役风电叶片利用过程中生态环境不受影响，提出以下技术指标参数：

①叶片切割生产线需满足无水作业条件；

②切割过程中粉尘需采取相应抑制尘措施或有效收集，防止二次污染；

③切割过程中刀口0.5m范围外无明显粉尘逸散。

2.退役风电叶片专业切割技术与设备

风电叶片形状不规则，经野外切割成一定规格后的胚料仍为不规则弧面，且各类型材料（主梁、腹板、蒙皮等）性质不同，需综合考虑刀具、切割工艺、设备和切割成本，因此提出以下技术指标参数：

①整个切割生产线可将主梁加工成一定长度的长方体型材；

②切割刀具寿命≥3500m，刀具成本≤2500元/个，切割速度≥3m/min；

③设备需实现自动化功能，加工过程中工件不落地，加工精度≤3mm/m。

3.退役风电叶再生复合材料技术

退役风电叶片在切割和粉碎过程中碎屑形态各异且大小不均，为尽力提升叶片材料利用率，且能满足较多场景下的使用需求，因此提出以下技术指标参数：

①叶片综合利用率达100%；

②研发至少2种退役叶片再生复合材料；

③大尺寸碎料制造的叶片再生复合材料静曲强度≥20Mpa，弹性模量≥3100Mpa，内结合强度≥0.60Mpa，表面结合强度≥0.8Mpa，24h吸水厚度膨胀率≤16.0%；

④小尺寸碎料制造的叶片再生复合材料静曲强度≥35Mpa,弹性模量≥3500Mpa，冲击强度≥12Mpa，维卡软化温度≥75℃。

4.退役风电叶再生利用示范

通过本项目实施，打通自治区风电叶片回收利用技术路径，为该技术的推广应用提供基础支撑。提出以下产业化指标：

①协助建成5000t/a退役风电叶片再生利用示范生产线1条；

②推广再生复合材料及相应系列产品，做好下游市场承接研究；

③主梁型材售价≥1500元/吨；再生复合材料售价≥1200元/吨。

- 三、发榜方承诺提供的条件

自2023年以来，我公司对国内退役风机叶片回收利用行业进行了深入的调研，并积极与相关技术单位进行了交流沟通。作为自治区国有环保企业，积极面对并解决废弃风电叶片带来的环境问题责无旁贷。为此，我公司成立叶片回收利用专项工作小组，积极与相关主管部门对接沟通，推进叶片回收利用研发项目有序落地，目前，该项目已在新疆能源集团立项通过。

公司作为新疆环保产业协会的副主任委员单位，拥有疆内处置规模最大的综合性危险废物处置中心，具备固体废物处置及资源化、环境检测、危险废物特性鉴别等基础条件，尤其在固废无害化、资源化方面积累了一定研究基础。公司具备自治区级企业技术中心，中心拥有一只30余人的科研团队，近三年承担自治区重点研发任务专项1项、昌吉州科技计划2项，参与重大科技专项1项。目前，已累计取得知识产权16项，其中，发明专利2项，实用新型专利14项；正申请专利12项均已受理，其中，发明专利2项，实用新型专利10项。

公司拥有回转窑焚烧炉、固化/稳定化设备及水处理设施等，可保障研究试验过程中所产生的二次污染物得到有效的处理及处置。项目落地现场具有电力、交通、用水、蒸汽、场地、人力及资金等基本保障，具备实施项目产业化的基本条件。

- 四、预期成果形式

1.实现理论创新与技术突破，形成工艺技术包1个，实现相应切割技术与设备指标参数及再生复合材料技术参数。

2.推动研究成果转化应用，建成5000t/a退役风电叶片再生利用示范生产线1条。

3.申请2项发明专利、获批4项实用新型专利。

4.发表期刊论文2-4篇。

- 五、交付条件

以上述任务列出的技术指标和成果形式作为验收的主要依据，涉及技术开发小试、中试实验及示范生产线，技术整体达到国内领先、行业先进，通过现场运行且达到预期效果。申请的发明专利应取得受理通知书，实用新型专利应取得授权。

- 六、项目实施周期及投入预算

项目实施周期：2024年9月-2027年9月

项目投入预算：3000万元

- 七、对揭榜方要求

1.允许科研院所与企业的联合体揭榜，其中科研院所的项目主持人近五年需主持至少3项此类的研发项目；

2.企业需近3年处置叶片2000吨以上或具有退役叶片处置技术研发的项目和销售业绩（须有科研项目立项书和销售合同）且无法律纠纷。

- 项目需求6：核桃青皮绿色资源化利用生产技术开发及产业化示范

- 一、需求单位

- 沃达农业科技股份有限公司

- 项目负责人：刘湘岩（13565546496）

- 二、需求内容及技术指标要求

- (一)需求内容

- 1.核桃青皮染色因子提取、染色牢度提升与色彩调制：现有核桃青皮含有丰富的鞣质（即单宁酸）和没食子酸等物质，通过氧化能够产生黑色色素用于织物与头发的染色。但目前染色的牢度不高，易脱色，且色彩较为单一，产品系列不够丰富，如何赋予天然染料更高的结合牢度与更丰富的色彩元素是核桃青皮资源化利用过程中需要解决的问题。针对该需求的技术指标包括：开发核桃青皮染色因子的提取工艺，开发核桃青皮提取的天然染料针对织物与毛发的染色工艺，通过高效低毒的处理方式开发多色系天然染色剂，色彩不少于6种，色差40以下，染色剂安全性高，无皮肤刺激性。

- 2.核桃青皮胡桃醌提取工艺与高值化利用：核桃青皮含有多种生理活性成分，主要含有挥发油、脂肪酸、核桃多糖、胡桃醌及其衍生物等化学成分，所含次生物质如酚类、黄酮类、香豆素、萜类、甾类和有机酸等，其中胡桃醌有抗菌、抗肿瘤、抗病毒、抗炎等多种药理活性。如何开发安全、高效、低成本的胡桃醌提取工艺并实现其药物价值是需要解决的问题。针对该需求的技术指标包括：开发低温破碎、有机浸泡、超声提取、减压蒸馏的连续化工艺，实现胡桃醌的高效提取，使提取率大于理论值90%，从分子水平阐明胡桃醌的药理作用机制，为新药研发和临床应用提供理论指导和实验依据，实现核桃青皮胡桃醌提取与高值化利用产业化示范。

- 3.核桃青皮萃余残渣的无害化处理与资源化利用：核桃青皮萃余残渣富含木质素，对于植物来说是必要的养分，但已有研究证实核桃青皮萃余残渣内所残留含的醌类物质对植物有害，如何更好地去除核桃青皮萃余残渣所包含的有害物质是实现核桃青皮资源化利用的必要途径，利用发酵工程对所含的毒害物进行生物转化，通过添加土壤改良剂中和残留醌类物质，减轻对其他植物的危害等。

针对该需求的技术指标包括；获得核桃青皮萃余残渣所含醌类物质对植物危害的安全阈值，解析醌类物质对植物的毒理机制，利用发酵或添加改良剂等手段实现核桃青皮萃余残渣的90%无害化，针对核桃青皮资源化有效利用形成百吨级产业示范。

- （二）技术指标要求

- 1.研制植物源药肥新产品1-2个。

- 2.研制天然植物染料适宜天然棉花纤维织物染色、绿色染发剂1-2种。

3.研制土壤改良剂及有机水溶肥1-2种。

4.分离、鉴定、提取核桃青皮活性物质4-5种。

5.建立核桃青皮活性物质产品质控标准和分析方法2-3种。

6.建立1-2种活性物质提取工艺，制定胡桃醌氧化保护技术方案1套。

7.配合需求方建立年产处理1万吨核桃青皮提取物及固体废弃物绿色工程化生产线，培养技术骨干5-10人。

8.申报农药/肥料登记证1-2件，申报发明专利4-5项，获得实用新型专利8-10项，制定团体标准1-2项，发表核心论文4-5篇。

- 三、发榜方承诺提供的条件

作为国家高新技术企业、专精特新"小巨人"企业及新疆唯一肥料与农药双资质单位，我公司承诺为揭榜挂帅项目提供全方位保障：

1.开放2600㎡标准化实验室，依托“兵团生物肥料工程技术研究中心”等省部级研发平台，提供研发设备、场地支持；

2.开放年产10万吨肥料/农药的生产基地，提供工艺优化、规模化试产支持，加速成果转化落地；

3.设立项目专项经费池，全额保障研发、中试及产业化各阶段资金需求；

4.组建由高级工程师领衔的技术团队，配备专业检测及研究开发人员，提供全流程技术支持；

5.共享公司已获得的专利技术成果，提供项目研究领域的核心技术支持，降低研发风险；

6.建立项目管理专班，建立“需求-研发-产业协同”机制，优先项目所需资源，提供从实验室研究到市场推广的一站式服务，确保项目高效实施。

我公司将依托国家知识产权示范企业经验及兵团重点龙头企业产业化优势，为项目团队提供"技术研发-成果验证-量产应用"全周期支撑，助力关键技术突破与产业价值实现。

- 四、预期成果形式

1.技术成果交付

①产品实物：胡桃醌基药肥样品2种（各100kg，附带药效检测报告）；天然染料棉布样品3种色系（各50m²）、染发剂样品2种（各200支，附带安全性检测报告）；土壤改良剂及有机水溶肥样品各200吨（附农田试验数据）。

②工艺文件：《核桃青皮活性物质提取工艺包》1套（含设备选型、工艺流程、参数控制）；《胡桃醌抗氧化技术操作规范》1套。

③知识产权：发明专利4项（涵盖提取工艺、染料配方等）；实用新型专利8项（涉及残渣处理设备、染色装置等）；团体标准2项（《核桃青皮染料生产技术规范》《有机肥中胡桃醌残留检测标准》）。

2.产业化示范交付

①生产线验收：完成1条年产1万吨核桃青皮处理示范线建设，通过环保验收。

②技术培训：培养技术骨干5-10人（提供培训证书及考核记录）；编制《核桃青皮资源化利用技术手册》1套。

3.科研与社会效益

①论文与报告：发表核心期刊论文5篇（SCI/EI收录≥3篇）；提交《核桃青皮全产业链开发技术经济分析报告》1份。

②经济效益：实现核桃青皮综合产值≥800元/吨，较传统废弃处理增值10倍以上；推动区域农户年增收≥500万元（基于10万亩核桃种植基地测算）。

- 五、交付条件

1.技术指标：所有量化指标需通过第三方检测机构认证。

2.产业化验证：生产线需提供连续运行数据及产品批次合格率（≥98%）。

3.知识产权：专利申请受理通知书、标准发布文件、论文录用证明。

4.符合相关行业标准或国家标准。

- 六、项目实施周期及投入预算

1.项目实施周期：2025年1月-2027年12月

2.项目投入预算：3000万元

- 七、对揭榜方要求

1.揭榜方需要有独立专业的科研团队，团队成员不少于20人，其中博士学历以上不少于10人，团队负责人必须有海外工作经验/国家级人才项目/承担过国家重点研发计划项目。

2.揭榜方需要有深厚的天然产物提取、染料化学、有机合成、药物分析、抗肿瘤治疗等研究基础，有针对染料结构功能化修饰获得丰富色彩的研究经历，并擅长天然有机物进行结构分析，拥有基于光谱学分析方法相关的核心知识产权6-8件。